TSC TDP-225安裝文件

- 先把驅動程式用USB隨身碟COPY到D槽

- 再把標籤機開啟電源,並用USB直接插上電腦

- 由WINDOWS自動去抓硬體,並把驅動程式路徑,指到D槽的驅動程式資料夾內,系統就會安裝一台TSC TDP-225

- 到控制台的印表機,選取TSC TDP-225右鍵內容裡,在進階頁面的列印預設值,去新增一個紙張格式35MM X 25MM,並在一般頁面裡的喜好設定,去選取新增的格式,套用確定

(標準使用35x25mm標籤紙)

- POS系統設定:

    - 外賣商品標籤: BK0001中標籤印表機型別設WINP35

    - 生產標籤: BK0001中標籤印表機型別設TDP_35

注意事項:

如果有換插其它USB孔,則需重新安裝驅動程式,並會產生另一台標籤機,所以就必須在BK35系統中,再重設標籤機才行.